Лекція 7.

Мило, його мийна дія.

Мила — це натрієві або калієві солі вищих жирних кислот, які гідролізуються у водному розчині з утворенням кислоти й лугу.

Загальна формула твердого мила:

Солі, утворені сильними основами лужних металічних елементіві слабких карбонових кислот, піддаються гідро-лізу:

Луг, що утворився, емульгується, частково розкладає жири й звільняє в такий спосіб прилиплий до тканини  бруд. Карбонові кислоти з водою утворюють піну, що захоплює частки бруду. Калієві солі порівняно з натрієвими краще розчинні у воді й тому мають сильнішу мийну властивість.Гідрофобна частина мила проникає в гідрофобну забруднюючу речовину, у результаті поверхня кожної частки забруднення виявляється оточеною оболонкою гідрофільних груп. Вони взаємодіють з полярними молекулами води. Завдяки цьому йони мийного засобу разом із забрудненням відриваються від поверхні тканини й переходять у водне середовище. Так відбувається очищення забрудненої поверхні мийною речовиною.

CnH2n+1 вуглеводневий гідрофобний «хвіст» — відштовхується від води, COONa гідрофільна група — притягується до води. Але у твердій воді мийна дія втрачається, оскільки утворюються нерозчинні солі ( Ca2+ , Mg2+ ).

Виробництво мила складається із двох стадій: хімічної й механічної.

На першій стадії (варіння мила) одержують водяний розчин натрієвих (рідше калієвих) солей, жирних кислот або їхніх замінників. Одержання натрієвих солей:

Варіння мила закінчують обробкою мильного розчину (мильного клею) надлишком лугу або розчином натрій хлориду. У результаті цього на поверхню розчину спливає концентрований шар мила, названий ядром. Отримане мило називають ядровим, а процес його виділення з розчину — висолюванням.

Механічна обробка полягає в охолодженні й сушці, шліфуванні, обробці й пакуванні готової продукції.Виробництво господарського мила закінчують на стадії висалювання, при цьому відбувається очищення мила від білкових, барвних і механічних домішок. Виробництво туалетного мила проходить усі стадії механічної обробки. Найбільш важливою з них є шліфування, тобто переведення ядрового мила в розчин кип’ятінням з гарячою водою й повторним висолюванням. При цьому мило виходить особливо чистим і світлим.

У виробництві мила застосовують також нафтенові кислоти, які виділяються під час очищення нафтопродуктів (бензину, гасу). Із цією метою нафтопродукти обробляють розчином натрій гідроксиду й одержують водяний розчин натрієвих солей нафтенових кислот. Цей розчин упарюють й обробляють кухонною сіллю, у результаті чого на поверхню розчину спливає мазеподібна маса темних кольорів — милонафт. Для очищення милонафту його обробляють сульфатною кислотою. Цей нерозчинний у воді продукт називають асидолом або асидол-милонафтом. Безпосередньо з асидолу виготовляють мило.

Синтетичні мийні засоби. Останнім часом синтетичні мийні засоби (СМЗ) привертають до себе увагу в усіх країнах світу з іншої причини: у зв’язку із забрудненням ними навколишнього середовища. СМЗ не розкладаються мікроорганізмами водойм. Вони виносяться зі стічними водами в річки, вкривають воду піною, у результаті чого гинуть риба і мікроорганізми. СМЗ виявляють також токсичну і дезінфікуючу дію на більшість нижчих організмів (планктон, водорості). Щоб очистити стічні води від СМЗ, їх піддають тривалому біологічному і хімічному розкладу. Але ця проблема ще до кінця не розв’язана. Створюючи СМЗ, намагаються забезпечити їх біорозклад — знищення в природі деякими видами мікроорганізмів.

Пам’ятка

1. Мийні засоби не руйнуються.

2. Забруднення навколишнього середовища мийним засобами травмує живі організми.

3. До синтетичних мийних засобів додають фосфати. У водоймах вони перетворюються на речовини, якими живляться мікроорганізми. Бурхливе розмноження таких мікроорганізмів призводить до «цвітіння» води.

4. Не тримайте вдома хімічні препарати (пральні порошки, фарби,лаки тощо) у пошкоджених, негерметичних упаковках. Вони забруднюють повітря у квартирі.

5. Сучасні ПАР мають хімічно та біологічно розкладатись після використання на нешкідливі речовини.

6. Не вживайте для прання екологічно шкідливі мийні засоби, перевіряйте, що купуєте, і обирайте екологічні порошки та мила.