Силікатні матеріали: скло, цемент, кераміка.

Скло звичайне (віконне). Для добування беруть вапняк, соду, білий пісок. При сплавлянні відбуваються реакції:

Особливі властивості склу надають добавки Так, магній оксид підвищує хімічну стійкість і механічну міцність скла, алюміній оксид збільшує термічну стійкість, твердість і міцність скла.

Тугоплавке скло. Заміняють соду на поташ К2СO3.

Кришталеве скло. Крейду заміняють на РbО, а соду — на К2СO3.

Термостійке скло. Уводять у скло 12 % В2O3.

Оптичне скло: свинцеве оптичне скло містить 49 % РbО; баритове оптичне скло — 42 % ВаО, 3 % РbО.

Для надання склу певного кольору використовують деякі інші сполуки: кобальт(ІІ) оксид — синього, хром(ІІІ) оксид — зеленого, манган(ІV) оксид — червоно-фіолетового, манган(ІІІ) оксид — фіолетового, купрум(І) оксид — червоного, купрум(ІІ) оксид — голубого, кадмій сульфід — жовтого.

Кварцове скло — особливий вид скла. Це майже чистий силіцій оксид. Воно нечутливе до коливань температури. З нього виготовляють вітрове скло для автомобілів, хімічний посуд, кварцові лампи (скло пропускає УФ-промені).

Кераміка. Сировиною для виробництва керамічних виробів (цегли, кахлю, порцеляни, фаянсу) є глина, основна складова якої — каолін Аl2O3 · 2SiO2 · 2Н2O, та мінеральні добавки.

Цемент — це суміш кальцій алюмінату та кальцій силікату. Його виготовляють з піску, глини та вапняку. Суміш спікають за температури 1500°С. Спечену зернисту масу (клінкер) перемелюють і отримують цемент. Марка цементу вказує навантаження (кг/см2), яке куб 10 х 10 x 10 см витримує без деформації через 28 днів після затвердіння.

Бетон — це гравій, щебінь, дрібний шлак + цементний розчин. Бетон зі сталевою арматурою називають залізобетоном. Бетон можна армувати й іншими матеріалами (дисперсійне армування базальтовою фіброю).